Порядок газификации или реконструкции объектов.

Получение технических условий (ТУ)

на подключение к газораспределительной сети

↓

Выполнение проекта газоснабжения с выполнением геодезических

и геологических работ (при необходимости)

↓

Согласование проектной документации в ПАО «Газпром газораспределение»

↓

Проведение экспертизы проектной документации

↓

Назначение технического надзора за строительством

объекта газоснабжения

↓

Регистрация объекта в Волго-окском управлении Ростехнадзора или Госстройнадзоре)

↓

Согласование земляных работ со сторонними организациями.

Открытие ордера на производство земляных работ

↓

Выполнение строительно-монтажных работ

(рытьё траншей, прокладка труб)

↓

Ведение технического надзора

Врезка в действующий газопровод

(подготовка котлована перед врезкой, изоляция места врезки)

Первичный пуск газа, пуско-наладка газового оборудования